云边端协同智慧交通视觉感知系统 — 软件说明书

版本： V0.1

适用对象： 704 智慧交通沙盘、课程答辩与部署运维人员

项目仓库： https://github.com/skimmyyu/smart-traffic-vision2

————————————————————————

1. 引言

1.1 编写目的

本说明书用于介绍「云边端协同智慧交通视觉感知系统」的功能组成、运行环境、安装部署方法及日常操作，便于用户、组员及评审人员快速理解并使用本系统。

1.2 项目背景

系统面向北京交通大学 704 智慧交通沙盘，通过 RTSP 视频流接入、深度学习目标检测、Web 可视化与数据持久化，实现车辆检测、车牌识别、场景异常对比、禁停违停、道路拥堵热力图等典型交通视觉业务。

1.3 术语说明

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 云边端 | 沙盘摄像头（端）→ MediaMTX 转发（边）→ Spring Boot 业务与推理（云/本地服务） |
| live_bridge | Python 实时推理桥，从 RTSP 读帧并推送检测结果 |
| ONNX | 开放神经网络交换格式，Java 端场景异常等模块使用 |
| WebRTC/WHEP | 低延迟浏览器播放方案，延迟约 0.5～1 秒 |
| ROI | 用于禁停区、路段计数等 |

————————————————————————

2. 系统概述

2.1 系统目标

对沙盘 12 路固定摄像头进行统一接入与切换；

实时展示视频并叠加 AI 检测框；

支持车牌 OCR、场景异物/立牌检测、禁停告警、路段拥堵可视化；

提供通行记录、告警、统计与 CSV 导出；

支持模型切换、白名单、设备管理等运维功能。

2.2 系统架构

┌─────────────────┐     RTSP      ┌──────────────┐     RTSP/HLS/WebRTC
│ 704 沙盘摄像头   │ ────────────► │   MediaMTX   │ ───────────────────► 浏览器
│ 10.126.59.120   │               │  (本地转发)   │
└─────────────────┘               └──────┬───────┘
                                         │
         ┌───────────────────────────────┼───────────────────────────────┐
         │                               │                               │
         ▼                               ▼                               ▼
┌─────────────────┐            ┌─────────────────┐            ┌─────────────────┐
│ live_bridge.py  │  HTTP POST │ Spring Boot     │  WebSocket │ Vue 3 前端      │
│ YOLO + 车牌 OCR │ ─────────► │ 8080            │ ─────────► │ 5173            │
└─────────────────┘            └────────┬────────┘            └─────────────────┘
                                          │
                                          ▼
                                 ┌─────────────────┐
                                 │ MySQL traffic_db│
                                 └─────────────────┘

2.3 技术栈

| 层次 | 技术 |
| --- | --- |
| 前端 | Vue 3、Element Plus、Canvas 叠加、WebRTC/HLS |
| 后端 | Java 17、Spring Boot 3、MyBatis、WebSocket |
| AI 推理 | Ultralytics YOLOv8（Python）、ONNX Runtime（Java） |
| 流媒体 | MediaMTX（RTSP/HLS/WebRTC） |
| 数据库 | MySQL 8 |
| 版本管理 | Git / GitHub |

————————————————————————

3. 运行环境

3.1 硬件要求

| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- |
| CPU | 4 核 | 8 核及以上 |
| 内存 | 8 GB | 16 GB |
| 磁盘 | 10 GB 可用 | 20 GB 及以上 |
| 网络 | 可访问沙盘 RTSP（校园网） | 有线局域网 |
| GPU | 可选 | NVIDIA GPU（加速 YOLO） |

3.2 软件要求

| 软件 | 版本 |
| --- | --- |
| Windows | 10 / 11 |
| JDK | 17 |
| Maven | 3.8+ |
| Node.js | 18+ |
| Python | 3.11（YOLO 虚拟环境） |
| MySQL | 8.0 |
| 浏览器 | Chrome / Edge 最新版 |

3.3 网络要求

访问沙盘 RTSP：rtsp://10.126.59.120:8554/live/liveN（N=1～12，无鉴权）

本机服务端口见第 4.2 节

————————————————————————

4. 安装与部署

4.1 获取代码

git clone https://github.com/skimmyyu/smart-traffic-vision2.git
cd smart-traffic-vision2

4.2 端口一览

| 服务 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Vue 前端 | 5173 | 主界面 |
| Spring Boot | 8080 | REST API + WebSocket |
| MediaMTX RTSP | 8554 | 本地 cam1 转发 |
| MediaMTX HLS | 8888 | 浏览器 HLS 回退 |
| MediaMTX WebRTC | 8889 | 低延迟 WHEP |
| MySQL | 3306 | 业务数据库 |

4.3 数据库初始化

安装 MySQL，创建用户 root / 密码 123456（或修改 server/src/main/resources/application.yml）

运行项目根目录：

init-database.bat

库名：traffic_db

4.4 Python 与 YOLO 环境

setup-yolo-venv.bat

首次运行 live-bridge.bat 需存在以下权重之一：

ai/yolov8/runs/detect/sandbox-car-v4/weights/best.pt（推荐）

ai/yolov8/runs/detect/sandbox-car-v3/weights/best.pt

ai/yolov8/weights/yolov8n.pt（可自动下载）

4.5 前端依赖

cd web
npm install

4.6 模型文件

克隆后 models/ 目录应包含（GitHub 已上传）：

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| anomaly.onnx | 场景异常 debris 分类 |
| vehicle.onnx | 异常检测时车辆/行人掩码 |
| plate_det.onnx | 车牌区域检测 |
| ppocr.onnx / ppocr_cls.onnx | 车牌 OCR |

4.7 一键启动

start-all.bat

将依次打开：MediaMTX、Spring Boot、Vue 开发服务器，并尝试启动 YOLO Live Bridge。

浏览器访问：http://localhost:5173/monitor

默认登录：见 web/src/views/Login.vue 中配置（演示账号 admin / admin123）。

————————————————————————

5. 功能模块说明

5.1 监控中心（/monitor）

功能： 沙盘主监控界面，支持 12 路通道切换、车辆检测与车牌识别。

操作：

左侧选择沙盘监控点（live1～live12）；

顶部切换模型：yolov8n（纯车辆）或 plate_ocr（车辆+车牌）；

视频优先 WebRTC 播放，检测框通过 WebSocket 实时叠加；

右侧显示实时事件流（检测、车牌、告警）。

说明： 需运行 live-bridge.bat；模型为 anomaly 时 Python 桥接空闲，由 Java 负责异常检测。

5.2 闸机监控（/gate）

功能： 针对闸机场景（推荐 live11 停车场入口）的车牌识别与通行记录联动。

操作： 进入页面自动切换 plate_ocr 模型，识别结果写入通行记录。

5.3 禁停监控（/parking）

功能： 在禁停 ROI 内检测车辆停留，静止 ≥20 秒触发告警。

技术： YOLO 检车 + Java ByteTrack 跟踪 + 区域判定。

操作：

切换模型为 parking；

在画面上绘制/管理禁停区；

违停车辆框变红并推送告警。

5.4 拥堵热力图（/heatmap）

功能： 基于沙盘拓扑底图，按路段 ROI 统计车辆数并颜色编码展示拥堵程度。

操作：

切换模型为 congestion；

选择 live12 等道路视角；

配置路段 ROI，实时更新热力颜色与侧边统计。

5.5 场景异常对比（/scene-anomaly）

功能： 冻结「正常基准画面」，后续帧与基准做背景差分，检测立牌、异物等场景变化；车辆与行人区域自动掩码，减少误报。

操作：

选择摄像头，等待画面稳定；

点击「将当前画面设为基准」；

放置立牌或异物，观察红色异常框与告警；

可调最小面积、最低置信度过滤参数。

技术： Java ONNX + BackgroundDiffAssist 背景差分。

5.6 通行记录（/records）

功能： 查询、筛选车牌识别历史，支持白名单关联显示。

5.7 告警中心（/alerts）

功能： 展示禁停、场景异常、拥堵等告警，支持类型与时间筛选。

5.8 数据统计（/statistics）

功能： 车辆通行、拥堵、告警等汇总统计与历史查询。

5.9 离线识别（/media-recognition）

功能： 上传本地图片或视频，离线执行车辆/车牌识别，不依赖实时 RTSP。

5.10 系统管理

| 页面 | 路径 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 概览 | /dashboard | 启动检查清单、系统状态 |
| 设备管理 | /devices | 沙盘/边缘设备注册与心跳 |
| 模型管理 | /models | 切换 yolov8n / plate_ocr / anomaly / parking / congestion |
| 白名单 | /whitelist | 车牌白名单维护 |

————————————————————————

6. 沙盘摄像头通道

| 通道 | 场景 | 通道 | 场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| live1 | 桥面 | live7 | 道路2 |
| live2 | 停车场出口 | live8 | 隧道(事故) |
| live3 | 行人检测 | live9 | 隧道(车流) |
| live4 | 消防车 | live10 | 道路3 |
| live5 | 桥出口 | live11 | 停车场入口 |
| live6 | 桥入口 | live12 | 道路1（默认） |

场景推荐：

车牌/闸机：live11、live2、live5、live6

拥堵热力：live12、live7、live10

禁停：live2、live11

场景异常：live12、live3、live6、live7

————————————————————————

7. 主要接口（API）

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/system/status | 系统资源状态 |
| GET | /api/stream/channels | 12 路通道列表 |
| POST | /api/stream/switch/{id} | 切换当前通道 |
| GET | /api/models/active | 当前激活模型 |
| POST | /api/models/switch/{id} | 切换模型 |
| POST | /api/inference/push | 推理结果上报（live_bridge 调用） |
| GET | /api/plate-records | 通行记录 |
| GET | /api/alerts | 告警列表 |
| POST | /api/scene-anomaly/baseline | 设置场景异常基准 |
| GET | /api/scene-anomaly/status | 异常检测状态 |
| GET | /api/export/plate-records | 导出 CSV |

WebSocket： ws://127.0.0.1:8080/ws/live

消息类型：detection_result、plate_event、alert、road_congestion 等。

————————————————————————

8. 配置说明

配置文件：server/src/main/resources/application.yml

| 配置项 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| stream.max-frame-width | 推理用帧最大宽度 | 960 |
| mock.inference.enabled | 是否使用模拟推理 | false |
| anomaly.interval-ms | 异常检测周期 | 150 |
| parking.dwell-threshold-ms | 禁停触发时长 | 20000 |
| mediamtx.sandbox-host | 沙盘 RTSP 地址 | 10.126.59.120 |

————————————————————————

9. 常见问题

Q1：监控画面黑屏？

确认沙盘已开机、校园网可达；MediaMTX 已启动；set-sandbox-camera.bat 或前端切换通道后等待数秒。

Q2：有画面无检测框？

确认 live-bridge.bat 窗口在运行；模型为 yolov8n 或 plate_ocr（非 anomaly）；后端 8080 正常。

Q3：场景异常无法设基准？

等待 WebRTC 画面就绪后再点「设为基准」；后端需重启使 Java 改动生效。

Q4：车牌识别慢？

OCR 已在后台异步执行，车辆框先显示，车牌文字稍后通过 plate_event 更新。

Q5：克隆后无法运行？

依次执行：init-database.bat → setup-yolo-venv.bat → web 下 npm install → 准备 YOLO .pt 权重。

————————————————————————

10. 附录

10.1 目录结构

smart-traffic-vision2/
├── mediamtx/          # 流媒体与 mediamtx.exe
├── server/            # Spring Boot 后端
├── web/               # Vue 3 前端
├── ai/yolov8/         # YOLO 训练与 live_bridge
├── models/            # ONNX 模型
├── docs/              # 项目文档
└── start-all.bat      # 一键启动

————————————————————————

*北京交通大学 704 智慧交通视觉感知系统 — 软件说明书*